Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра кібербезпеки та захисту інформації

Факультет інформаційних технологій

Звіт

З лабораторної роботи №5

З дисципліни ”Архітектура комп’ютерних систем”

Роботу виконав: студент групи КБ-13/2

Жухевич Роман Максимович

Перевірив: Іван Білоконь

Київ 2026

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 5

Тема: Підбір компонентів комп'ютерної системи на базі моделі материнської плати

Варіант: 72

Вихідні дані (Материнська плата): Gigabyte Z690 Aero G (s1700, Intel Z690, PCI-Ex16)

ЗМІСТ

- Завдання на виконання роботи

- Теоретичні відомості про компоненти комп'ютерної системи

- Характеристика материнської плати та чипсета варіанту

- Практична частина: підбір компонентів у трьох варіантах

  - 4.1. Конфігурація з мінімальними параметрами

  - 4.2. Конфігурація з максимальними параметрами

  - 4.3. Оптимальна конфігурація

- Сумісність з операційними системами Windows 10 та Windows 11

- Висновки

- Контрольні питання

1. ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Мета: Коректний підбір компонентів комп'ютерної системи на базі вихідних даних (моделі материнської плати). Завдання: 1. Проаналізувати технічні характеристики плати Gigabyte Z690 Aero G. 2. Підібрати сумісні компоненти у трьох специфікаціях: мінімальній, максимальній та оптимальній. 3. Розглянути вимоги до встановлення ОС Windows 10/11. 4. Дати відповіді на контрольні питання.

2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМПОНЕНТИ КС

- Материнська плата: Сполучна ланка між всіма компонентами ПК. Задає габарити (форм-фактор) і визначає розширюваність системи.

- Центральний процесор (CPU): Виконує обчислення. Головні параметри — тактова частота та кількість ядер.

- Оперативна пам'ять (RAM): Енергозалежна пам'ять, де зберігаються поточні дані процесора. Сучасні типи: DDR4 / DDR5.

- Відеокарта (GPU): Відповідає за обробку графіки. Встановлюється у слоти PCI Express x16.

- Накопичувачі: HDD (магнітні диски, великий об'єм, повільні) та SSD (твердотільні, швидкі, без рухомих частин).

- Блок живлення (БЖ): Забезпечує електроживлення. Має підбиратися із запасом потужності та сертифікатом 80 PLUS.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИНСЬКОЇ ПЛАТИ ТА ЧИПСЕТА ВАРІАНТУ

Материнська плата Gigabyte Z690 Aero G належить до лінійки для творців контенту та ентузіастів.

- Сокет: LGA 1700 (Підтримка процесорів Intel Core 12-го, 13-го та 14-го поколінь).

- Чипсет: Intel Z690 (Топовий чипсет, підтримує розгін процесора та пам'яті, має велику кількість ліній PCIe).

- Форм-фактор: ATX (Вимагає відповідного повнорозмірного корпусу).

- Тип пам'яті: DDR5 (Дана модифікація Aero G працює з новим стандартом DDR5, максимальний об'єм до 128 або 192 ГБ).

- Слоти розширення: PCIe 5.0 x16 (для відеокарти), декілька слотів M.2 PCIe 4.0 для швидких SSD.

- Мережеві інтерфейси: 2.5 GbE LAN контролер, вбудований Wi-Fi 6 (802.11ax).

- Особливості задньої панелі: Наявність портів USB Type-C з підтримкою VisionLINK (передача відеосигналу, даних та живлення по одному кабелю для графічних планшетів), HDMI, DisplayPort.

4. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА: ПІДБІР КОМПОНЕНТІВ

4.1. Конфігурація з мінімально можливими параметрами

Компоненти, які дозволять системі запуститися та виконувати базові завдання з найменшим бюджетом.

- Процесор: Intel Celeron G6900 (2 ядра, 3.4 ГГц, LGA 1700) або Intel Core i3-12100.

- Охолодження: Стоковий (коробковий) кулер Intel.

- Оперативна пам'ять: 8 ГБ DDR5 (1x8GB) 4800 MHz (мінімальний базовий модуль).

- Відеокарта: Вбудоване в процесор графічне ядро Intel UHD Graphics 710 / 730.

- Накопичувач: SSD M.2 NVMe об'ємом 256 ГБ (для ОС та офісного ПЗ).

- Блок живлення: 450W з базовим сертифікатом 80 PLUS.

- Корпус: Простий ATX корпус з базовою вентиляцією.

4.2. Конфігурація з максимально можливими параметрами

Безкомпромісна система для рендерингу, 3D-моделювання та ігор на ультра-налаштуваннях.

- Процесор: Intel Core i9-14900K (24 ядра, до 6.0 ГГц).

- Охолодження: Система рідинного охолодження (СРО) 360-мм.

- Оперативна пам'ять: 128 ГБ DDR5 (4x32GB) 6400 MHz або вище.

- Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4090 (24 ГБ GDDR6X).

- Накопичувачі: 2 x SSD M.2 PCIe 4.0 по 4 ТБ у RAID 0 + жорсткий диск HDD 10 ТБ для архівів.

- Блок живлення: 1200W Platinum/Titanium сертифікації, модульний.

- Корпус: Преміальний Full Tower алюмінієвий корпус з відмінним шумопоглинанням та кабель-менеджментом.

4.3. Оптимальна конфігурація

Найкраще співвідношення ціни, якості та продуктивності для робочої станції створення контенту.

- Процесор: Intel Core i7-13700K або i5-13600K (чудовий баланс ядер та частоти).

- Охолодження: Потужний баштовий кулер (наприклад, Noctua NH-D15).

- Оперативна пам'ять: 32 ГБ DDR5 (2x16GB) 6000 MHz (робота в двоканальному режимі для оптимальної продуктивності).

- Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super (16 ГБ GDDR6X).

- Накопичувач: SSD M.2 NVMe на 2 ТБ (швидка робота ОС та програм).

- Блок живлення: 750W–850W Gold сертифікації.

- Корпус: Midi-Tower ATX з хорошим продувом (наприклад, з сітчастою передньою панеллю) та вбудованими тихими вентиляторами.

5. СУМІСНІСТЬ З ОПЕРАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ

Платформа на базі чипсета Z690 та процесорів LGA 1700 повністю сумісна з обома ОС:

- Windows 10: Працює стабільно, проте планувальник завдань Windows 10 гірше оптимізований під гібридну архітектуру процесорів Intel (P-ядра та E-ядра).

- Windows 11: Рекомендована ОС для цієї платформи. Материнська плата Gigabyte Z690 Aero G має вбудований модуль TPM 2.0 (інтегрований у процесор Intel PTT) та підтримує Secure Boot за замовчуванням у BIOS/UEFI. Планувальник Windows 11 (Intel Thread Director) коректно розподіляє навантаження між енергоефективними та продуктивними ядрами.

6. ВИСНОВКИ

Під час виконання практичної роботи було детально вивчено архітектуру та технічні характеристики материнської плати Gigabyte Z690 Aero G. На основі аналізу сокета LGA 1700 та чипсета Intel Z690 було розроблено три варіанти комплектації ПК (мінімальний, максимальний, оптимальний). Встановлено, що завдяки сучасному функціоналу плата є ідеальним вибором для збирання сучасних робочих станцій під керуванням ОС Windows 11.

7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Які правила техніки безпеки мають бути дотримані при збиранні (модернізації) комп’ютера?

- Збирати ПК необхідно тільки при повністю відключеному живленні від електромережі.

- Використовувати антистатичний браслет або періодично знімати статичний заряд з тіла, торкаючись заземлених металевих предметів (наприклад, незабарвленої частини корпусу).

- Не допускати потрапляння рідин чи сторонніх металевих предметів (гвинтів, скріпок) на плати.

- Усі компоненти встановлювати без надмірних зусиль, щоб не пошкодити текстоліт та контакти слотів.

2. Де вказується модель елемента (модуля) системного блока та серійний номер?

Наведіть приклад позначення.

Модель та серійний номер (S/N) зазвичай вказуються на спеціальних наклейках (стікерах) безпосередньо на текстоліті плати, на кожусі відеокарти, на кришці блока живлення або накопичувача, а також на пакувальній коробці. Модель плати також часто вигравіювана або надрукована великим шрифтом безпосередньо на текстоліті між слотами розширення.

Приклад позначення: * Модель: Gigabyte Z690 AERO G

- Серійний номер: S/N: SN21450012345

3. Які інформаційні написи зустрічаються на елементах та модулях системного блока?

На платах та модулях можна зустріти маркування слотів (PCIEX16_1, DDR4_A1, SATA3_0) , позначення роз'ємів живлення (ATX, CPU_12V) , конекторів охолодження (CPU_FAN, SYS_FAN) , полярності підключення контактів передньої панелі (+PW_LED-, Power SW, Speaker), а також вольтаж, таймінги пам'яті та сертифікати відповідності (CE, RoHS).

4. Які існують види материнських плат і у чому їх відмінність?

Материнські плати класифікуються за форм-фактором (розмірами) та платформою (чипсет і сокет під Intel або AMD). Основні формати:

- ATX: Повнорозмірні плати (305×244 мм), мають максимальну кількість слотів розширення та портів.

- Micro-ATX (mATX): Зменшені плати, зазвичай мають менше слотів PCIe, підходять для компактніших корпусів.

- Mini-ITX: Надкомпактні плати (170×170 мм) для міні-ПК з одним слотом PCIe та обмеженою кількістю роз'ємів пам'яті.

5. На що потрібно звернути увагу під час вибору корпуса?

- Сумісність з форм-фактором плати: Корпус має підтримувати встановлення обраної плати (наприклад, в Micro-ATX корпус плата ATX не поміститься).

- Максимальна довжина відеокарти та висота кулера: Компоненти повинні вільно розміщуватися всередині.

- Якість вентиляції (продувність): Наявність перфорацій, сіток та місць для вентиляторів.

- Матеріал та шумоізоляція: Товщина сталі/алюмінію, наявність антивібраційних елементів та звукопоглинання.

- Можливості для кабель-менеджменту (простір за задньою стінкою).

6. Як здійснюється охолодження центрального процесора?

Охолодження здійснюється шляхом передачі тепла з кришки процесора на радіатор системи охолодження (через термоінтерфейс). Буває двох типів:

- Повітряне (кулер): Тепло через мідні теплові трубки передається на алюмінієві пластини радіатора, які обдуваються вентилятором.

- Рідинне (СРО): Тепло забирається водоблоком з помпою, циркулююча рідина переносить його до винесеного радіатора, який охолоджується вентиляторами.

7. Для чого потрібна термопаста?

Термопаста потрібна для заповнення мікроскопічних нерівностей, шорсткостей та повітряних зазорів між металевими поверхнями теплорозподільної кришки процесора та підошви радіатора кулера. Оскільки повітря погано проводить тепло, термопаста (яка має високу теплопровідність) забезпечує ефективний і щільний тепловий контакт.

8. На що потрібно звернути увагу при виборі відеокарти?

- Графічний процесор (GPU): Головний чіп, який визначає базову потужність карти.

- Об'єм та тип відеопам'яті: (наприклад, 8, 12, 16 або 24 ГБ стандарту GDDR6/GDDR6X).

- Енергоспоживання та вимоги до БЖ: Наявність та конфігурація роз'ємів додаткового живлення (6-pin, 8-pin або 16-pin 12VHPWR).

- Габарити: Довжина карти та кількість слотів товщини, які вона займає в корпусі.

- Інтерфейси підключення моніторів: (HDMI, DisplayPort).

9. Які типи оперативної пам’яті існують і чи можуть вони працювати разом у одній системі?

У сучасних ПК використовуються покоління пам'яті DDR3, DDR4 та DDR5. Вони мають різні фізичні ключі (прорізи на платі), робочу напругу, логіку роботи та тактові частоти. Разом у одній системі різні типи пам'яті працювати не можуть, оскільки материнська плата розрахована суворо на один конкретний стандарт.

10. Які бувають жорсткі диски та у чому їхня принципова різниця?

Накопичувачі поділяються на:

- HDD (жорсткі диски): Механічні пристрої, де запис ведеться на магнітні пластини, що обертаються. Мають великий об'єм, низьку ціну, але повільні та шумні.

- SSD (твердотільні накопичувачі): Побудовані на чіпах флеш-пам'яті, не мають рухомих частин. Працюють у рази швидше, безшумні, але дорожчі у перерахунку на гігабайт.

- SSHD (гібридні диски): Поєднують магнітний диск із невеликим об'ємом швидкої флеш-пам'яті для кешування часто використовуваних файлів.

11. Чому так важливо щільно закріпити усі кабелі у корпусі?

- Безпека: Щоб кабелі випадково не потрапили у лопаті вентиляторів кулера процесора або відеокарти, що може спричинити зупинку охолодження чи поломку лопатей.

- Оптимізація повітряних потоків: Акуратний кабель-менеджмент звільняє внутрішній простір, покращуючи циркуляцію повітря всередині корпусу та знижуючи температуру компонентів.

- Надійність контактів: Щільне закріплення запобігає випадковому випаданню штекерів живлення або даних під час вібрацій чи транспортування ПК.